花海里西侧停车场和海战博物社会停车场道闸设备采购项目

磋商公开邀请函

一、项目概况及要求

（一）项目基本情况

| 项目名称 | 基本情况 | 业主单位 |
| --- | --- | --- |
| 花海里西侧停车场和海战博物社会停车场道闸设备采购项目 | 为统一花海里西侧停车场和海战博物社会停车场道闸设备的统一性，更加规范方便公共公司管理，计划采购车场控制机和道闸设备，数量8套；“无人值守卫士”，数量2台；收费系统，数量2套。 | 东莞滨海湾公共管理服务有限公司 |

- 二、采购内容、采购期限及要求

- （一）采购内容

一、车场控制机

1．品牌：捷顺，2．详细参数：①产品型号：JSKT6043-T；②外观尺寸：285*215*1401（L*W*H）mm；③车牌识别率：>99.8%（全天候）；④显示屏：工业级AR防眩光18.5寸高清LCD；⑤摄像机：屏宽动态200W云台摄像机；⑥记录存储容量：5万条；⑦语音提示：支持智能化、行业化、情景化可自定义语音；⑧语音对讲：支持业务远程托管，语音对讲；⑨支付方式：动态码/静态码扫码；⑩通行凭证：付支持车牌识别、无牌车静态二维码进出；⑪TCP/IP：支持有线/无线智能互切；⑫工作电压：AC220V±10%，50/60HZ；⑬作温度：-25~70°C；⑭储运温度：-30~75°C；⑮工作湿度：<90%，常温不凝露；

⑯储运湿度：≤95%，常温不凝露；⑰额定功率：45W；⑱防护等级：IP54。

- 道闸

1．品牌：捷顺，2．详细参数：①产品型号：JSDZ0208；②工作电压：AC220V/110V±10%；③额定功率：150W；④电机输入电压：DC24V；⑤电机功率：200W；⑥工作温度：-25°C~70°C⑦储运温度：-35°C~75°C；⑧工作湿度：≤90%，无凝露（常温下）；⑨噪音要求：<65dB；⑩外壳防护等级：IPX4；⑪标准颜色：喷涂麒麟金色+乌金灰色；⑫雷达：可配置；⑬通讯接口：TCP/IP、IO；⑭机箱材质：机身主体采用厚度1.5mm的高强度碳钢板材；⑮闸杆中心高度：930mm（闸杆转轴到机箱底部距离）；⑯外形尺寸（mm）：320*290*1050（L*W*H）；⑰支持杆型：直方杆、方型曲杆、发光直方杆；⑱闸杆规格：方型杆（横切面尺寸）：80mm（L）*30mm（w），带胶条；⑲闸杆长度：花海里西侧停车场：>4米；海战馆社会停车场：>3米。

- 收费系统

1．品牌：捷停车，2．具体需求：①车牌识别识读响应时间应满足＜1s；②系统在线时应具有防重入重出功能；③从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间＜1s；④车牌识别设备必须可以智能识别车牌号码并显示，包括民用车牌、军牌、武警牌、使馆牌、大陆港澳牌；能识别车牌颜色并显示，包括黑牌、黄牌、蓝牌、白牌和绿牌；识别功能满足检查能识别新号段新能源车辆号牌；⑤电动栏杆机单程运行时间满足：在栅栏杆型4.0m栅栏杆单程运行时间测试中，禁行状态转换至放行状态应≤2.5s，放行状态转换至禁行状态应≤2s；⑥指示功能：应具备视觉/听觉（声、光）显示和指示功能应能通过文字、声音，显示/指示设备状态信息，显示所用文字/字符和图形字符的字号、字体应醒目、便于阅读，指示信息应包含输出功能的报警、放行/禁行状态转换、放行、禁行等各种信号；⑦出入事件管理功能：系统应具有车辆的出入时间、地点、顺序等数据设置，以及显示、记录、查询和打印等应用功能；⑧遥控操作功能：应能通过保安集成管理移动手持终端对通道电动栏杆机进行开启/关闭人工遥控操作；系统应自动记录遥控操作发生时间、出/入通道号、操作人员等信息。遥控距离应满足＞30m可操作；⑨系统校时功能检查：应具有系统自动校时功能，每天自动校时应不少于1次；⑩自动结算管理功能：系统应具备计费自动结算管理功能，应支持主流第三方支付（微信、支付宝、银联等）。应支持无感支付、扫码支付等形式，并应支持税控发票机开具电子发票；⑪系统能够即时上报人员基本信息（人员姓名、联系方式等）并将人员基本信息关联至车辆基本信息（车辆类型、车牌类型和车牌号等）；⑫系统能即时推送所有进出车辆的出入部位、出入时间、牌照/车型、数据/图片、车辆（人员）类型、关联对象等基本信息至智能集成数据服务设备，并提供智能安防集成应用系统服务通过智能集成数据服务设备应能正确捕获本设备推送数据，并正确解析出相关基本信息；⑬系统能够根据设备编号实时订阅车辆进出事件；⑭系统应能按照预置的收费标准和收费模式进行计费，并输出相应报表；可打印相关收费信息作为缴费凭证；⑮当电源不正常、掉电时，系统设备的授权信息、设备配置信息及事件记录信息不得丢失；

- “无人值守卫士”

- 品牌：捷顺，2．详细参数：①产品型号：JSPJ11126；②防水等级：IP54；③输入电源：220V；④工作电压：DC12V±20%；⑤工作电流：<4A；⑥工作温度：-25~70°C；⑦外观尺寸（mm）：168X100X1400（LXWXH）；⑧储运温度：-30~75°C；⑨工作湿度：≤95%不凝露（常温下）；⑩使用寿命：>10万小时（平均无故障时间5000小时）；⑪机箱材质：碳钢喷涂+玻璃面板；⑫屏幕类型：工业级9寸LCD屏；⑬支付方式：当面付（20cm-80cm），扫码付（1-1.5m）；⑭支持卡片种类：IC卡/CPU卡/二代身份证；⑮下行语音：对讲距离（1m），对讲距离（70dB）；⑮上行语音：对讲距离（1m），对讲距离（70dB）；⑰设备具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车大无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可由制造厂商预设，或单程运行时间可调节；⑱栏杆处于禁行状态时，在没有任何支撑的情况下，栏杆扰度不大于60mm；栏杆主杆应能承受不低于250N的静压力，不应出现机械损伤或产生永久变形；⑲放行计数控制：设备宜具有放行计数控制功能，设备记录接受放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无车时，设备自动运行到禁行状态；⑳通行安全功能：车辆检测信号为有车时，处于放行状态的栏杆应不改变状态，处于“放行”状态转变为“禁行”状态的栏杆应停止运行或自动返回到“放行”状态；栏杆从放行状态向进行状态转变过程遇阻时，宜自动返回放行状态或停止运行；设备的所有缝隙及运动（转动）部件应具备防止对人可能伤害的措施；设备可能被通行车辆碰撞或冲击的部位，不宜采用宜破碎飞溅的材料；当起杆或落杆单程运行的时间超过制造商预设值时，则栏杆应停止动作；电动机运转应有过负荷保护功能，包括过流保护、过压保护等，但不应仅适用熔断型保险丝实现保护。当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭操作都不得导致电源损坏，允许更换保险装置；

- 备注：以上设备及相关参数为必须响应条件。

- （二）其他要求

1．包含设备安装所需要用的耗材、配件等；

2．需出具厂家的原厂证明；

- 3．质保期：一年。

- 4．开具增值税专用发票。

- （三）服务期要求

- 自签订合同之日起15个日历天（具体进场时间以采购人发出开工令为准）。

- （四）报价方式:

- 花海里西侧停车场和海战博物社会停车场道闸设备采购项目最高限价为322984元，报价超过322984元的当废报价处理。

- 本次报价应包含完成本项目所需的全部费用，包含安装费、材料费、人工费、维修保养费、运输费、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

- （五）支付方式

- ①本项目无预付款，项目完工经甲方验收合格并结算后支付合同总额97％，尾款3%作为项目质量保证金，等质保期满后一次性付清。

- 其他

- 中标人未经采购人批准，不得再以任何方式转包或分包。

三、报价人资格要求

1、供应商须是在中华人民共和国境内登记注册的法人(具有行政管理部门核发的合法有效营业执照)；

2、报价人信誉要求：报价人未被列入“信用中国”网站(www、creditchina、gov、cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www、ccgp、gov、cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于报价截止日当天在“信用中国”网站（www、creditchina、gov、cn）及中国政府采购网(www、ccgp、gov、cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料。

3、供应商须提供“捷顺”品牌授权销售的相关证明。

4、报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目报价。

四、选取方式

本项目采用两次报价，按低价选取法。

五、报价文件的组成

1、报价函；

2、法定代表人证明书；

3、法定代定表人授权委托书；

4、报价人营业执照副本复印件（加盖公章）；

5、“捷顺”品牌授权销售证明复印件（加盖公章）；

6、近三年无任何违法和重大违法行为证明（见“在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（加盖公章）；

7、不属于失信被执行人证明（加盖公章）；

8、报价需求响应承诺函（加盖公章）；

报价书原件一式二份，要求一并密封包装，封袋面注明项目名称和报价人名称，并加盖公章，不按以上要求提交报价文件当无效处理。

- 六、报名及报价递交截止时间及递交地点

- 报名截止时间：2024年1月22日下午5:30分

- 递交报价文件截止时间：2024年1月26日上午9：30分。

- 报价地点：东莞市湾区1号B区二楼控股公司成本管理部。

- 报名递交资料：报名供应商营业执照复印件、法人身份原件。（如委托人来报名的提供营业执照复印件、法人身份复印件、委托书、委托人身份证复印件现场验原件，以上资料均须盖公章）

- 5、递交报价文件方式：只接受现场递交。

- 6、联系人：叶先生、彭小姐，电话：13266016507、13925526427。

花海里西侧停车场和海战博物社会停车场道闸设备采购项目

磋商公开邀请函

报价人：

日期：2024年 月  日

1、报价书

东莞滨海湾公共管理服务有限公司：

我方自愿参加贵司组织的花海里西侧停车场和海战博物社会停车场道闸设备采购项目报价工作，在对本项工作内容及要求已经充分理解及确认,并完全了解工作现场的条件的前提下，我方愿以    元（大写：     ），承接该项工作,并开具增值专用发票税率为13%。

备注：本项目报价税率一律按照增值税专用发票13%，如乙方实际税率低于该税率，甲方将根据实际税率扣减费用。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

2、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月     日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：   职务：

系        (报价人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

报价人：（盖公章）

日期：2024年  月  日

3、法定代表人授权委托书

致：

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现授权 （姓名）为我的合法代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

报价人：         （盖公章）

法定代表人：  （签字或盖章）

委托代理人：   （签字或盖章）

日期：2024年  月  日

- 4、报价人营业执照副本复印件

- “捷顺”品牌授权销售的相关证明复印件

6、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞滨海湾公共管理服务有限公司

本公司参加的花海里西侧停车场和海战博物社会停车场道闸设备采购项目中声明：

本公司参加本项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：2024年  月  日

- 7、不属于失信被执行人证明

- 8、报价需求响应承诺函

致：东莞滨海湾公共管理服务有限公司

本公司参加的花海里西侧停车场和海战博物社会停车场道闸设备采购项目的竞价活动，并作出如下承诺：

本公司完全响应本函的报价及需求内容，无负偏离。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：2024年  月  日